附件1：徐州市向丰县和沛县输送原水管线全图

附件2： 管线巡查区间划分和巡查内容

一、巡查区间划分及人员配置

丰沛原水管线巡查人员配置人数不少于4人，管线巡查区间划分情况见下表：

| 序号 | 管段 | 巡查周期 | 巡查人员 | 管线双线长度（米） | 阀井类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3标段 | 顺堤河－老桃园河：顶管工程 | 1-2次/周 |  | 3741 | 排泥井 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 接收井 | 4 |  |
| 4标段 | 老桃园－徐沛铁路段：顶管工程 | 1-2次/周 |  | 2842 | 排泥井 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 接收井 | 4 |  |
| 5标段 | 徐沛铁路段－敬安加压泵站：顶管工程 | 1-2次/周 |  | 2430 | 排泥井 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 接收井 | 3 |  |
| 6标段 | 敬安加压泵站－梁满路：顶管工程 | 1-2次/周 |  | 1392.3 | 排泥井 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 接收井 | 1 |  |
| 7标段 | 刘湾泵站－老桃园河管道工程 | 1-2次/周 |  | 7764 | 排泥井 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 阀门井 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 标桩 | 39 |  |
| 8标段 | 老桃园－小运河管道工程 | 1-2次/周 |  | 8850.187 | 排泥井 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 7 |  |
|  |  |  |  |  | 阀门井 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 标桩 | 46 |  |
| 9标段 | 小运河－干渠管道工程 | 1-2次/周 |  | 8882.4 | 排泥井 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 9 |  |
|  |  | 1-2次/周 |  |  | 阀门井 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 标桩 | 48 |  |
| 10标段 | 干渠管道－胡庄引河管道 | 1-2次/周 |  | 10281.55 | 排泥井 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 阀门井 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 标桩 | 54 |  |
| 11标段 | 胡庄引河－新安集大沟管道工程 | 1-2次/周 |  | 10350 | 排泥井 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 阀门井 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 标桩 | 51 |  |
| 12标段 | 新安集大沟－敬安大沟 | 1-2次/周 |  | 9079.1 | 排泥井 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 阀门井 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 标桩 | 50 |  |
| 13标段 | 敬安大沟－跃进河 | 1-2次/周 |  | 11532.65 | 排泥井 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 9 |  |
|  |  |  |  |  | 阀门井 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 标桩 | 57 |  |
| 14标段 | 跃进河－河口水厂出水口管道（含河口水厂支管） | 1-2次/周 |  | 10228 | 排泥井 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 阀门井 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 标桩 | 52 |  |
| 15标段 | 河口水厂－梁满路 | 1-2次/周 |  | 12197 | 排泥井 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 排气井 | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 阀门井 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 标桩 | 65 |  |
| 合计 |  |  |  | 99570.187 | 单线50公里 |  |  |

注：

- 表中管线双线长度为理论距离，并不代表巡查人员实际巡查所走的距离，巡查人员可根据管线寻找合适巡查路线，乙方对此无疑义。

- 通常情况下对一般管线的巡查周期为1-2次/周，连续两次巡查间隔不少于3天。招标方管理人员可根据管段情况调整巡查周期，重要管段适当增加巡查频次，巡查间隔相应缩短。若管段出现异常情况，巡查人员应按招标方管理人员要求巡查，必要时驻守现场。

- 在国家法定节日（元旦、春节、清明节、五一劳动节、端午节、中秋节、国庆节）来临前和法定节日期间，按招标方要求增加巡查次数。

- 在非正常情况下（如暴雨、暴风、暴雪、冰冻等天气原因）应按招标方要求增加巡查次数。

- 管线巡查人员配置人数应不少于4人，乙方根据管线巡查内容和具体情况自行分配巡查人数和巡查区间，但要符合巡查要求，并将巡查人员和巡查区间划分情况提交招标方确认。

- 巡查区间确定后，乙方应提供巡查区间管线巡查人员的通讯方式等信息。